W A R U N K I    T E C H N I C Z N E

na usunięcie błędu w ewidencji gruntów, polegające na ustaleniu granic działki nr 81 w obrębie Gogolice gm. Wolin i sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Kamień Pomorski, dnia 21 marca 2023r.

I. Obowiązujące przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1429)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz.1670);

- pozostałe aktualne przepisy w zakresie geodezji i kartografii mające znaczenie 
dla wykonywanych prac.

II. Dane źródłowe.

    - Ewidencja gruntów i budynków.

Pomiar podstawowy obrębu Gogolice gmina Wolin wykonany został w latach 1962-1965, w oparciu o osnowę geodezyjną, w części przeliczoną do osnowy III klasy. W operacie podstawowym brak jest pokrycia na fragment ternu, na którym znajduje się działka nr 81.

Granice działek w większości pozyskane zostały w drodze wektoryzacji istniejących map zasadniczych i ewidencyjnych. Baza numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w układzie „2000” w systemie GEO-INFO.

    - Mapa zasadnicza.

Dla terenu gminy Wolin utworzone zostały bazy GESUT i BDOT500. Od początku 2023r. mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji elektronicznej w systemie GEO-INFO.

III. Przedmiot i zakres zlecenia.

Przedmiotem zlecenia jest usunięcie błędu w ewidencji gruntów, polegające na ustaleniu granic działki nr 81 w obrębie Gogolice gm. Wolin i sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Prace należy wykonać w trybie ustalenia granic dz. 81 w obrębie Gogolice gm. Wolin, na zasadach określonych w § 31 – 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390). Działka 81 w obrębie Gogolice o powierzchni 0,01ha wg rejestru gruntów jest działką zabudowaną, jednak na mapie ewidencyjnej budynek, który powinien znajdować się na terenie działki usytuowany jest w większości na sąsiedniej działce nr 82. Działka nr 82 jest własnością innego podmiotu. W pzgik nie ma danych do wznowienia granic działki, jednak z dostępnych dokumentów wynika, że działka 81 została wydzielona jako niezbędna do korzystania z budynku ID nr 320706_5.0026.82.3_BUD. Dane do granic wykazanych na mapie pozyskane zostały metodą digitalizacji rastra mapy analogowej zasadniczej i ewidencyjnej. Z dziennika obliczenia powierzchni wynika, że działka ma wymiary 16,0mx9,0m.

- Pozyskanie danych.

Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy prac zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkie materiały zasobu niezbędne do wykonania prac.

  - Zasady realizacji prac.

          - Prace podlegają zgłoszeniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

          - W ramach prac należy ustalić granice działki 81 oraz odcinki granic pomiędzy działką 80 i 82 dochodzące do działki nr 81.

          - W ramach prac należy pomierzyć budynek ID nr 320706_5.0026.82.3_BUD obliczyć pola powierzchni działek i budynku, sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz przygotować pliki wsadowe do zasilenia bazy danych egib.

          - Wykonawcy zgłaszający prace na terenie powiatu kamieńskiego mogą pobrać bezpłatnie program DELTA, umożliwiający utworzenie plików wsadowych do systemu GEO-INFO7.

          - Z wykonanych prac należy sporządzić operat techniczny

          - Zgłoszenie prac oraz ich wyniki należy przesłać do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim za pośrednictwem modułu GEO- INFO i.kerg.

          - Linki do modułów systemu GEO-INFO udostępnione są na stronie http://kamienpomorski.giportal.pl.

VI. Informacje dodatkowe.

          - Wykonawca (kierownik prac) powinien posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu nr 2.

          - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę postępu prac na każdym etapie realizacji zamówienia.

          - Prace należy wykonać w terminie do 15 września 2023r.